110m油/化船(Ⅱ)

齿轮箱技术规格书

船    东：重庆凯美特航运有限公司

代表签字：

设 计 院：重庆强源船舶设计有限公司

代表签字：

船    厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供 货 商：

代表签字：

一、总    则

1.工程名称：110m油/化船（Ⅱ）

2.入级符号：

★CSAD 化学品液货船（2型、2G）/双壳油船（闪点≤60℃）；A级航区、J2级航段；最大货物密度1000kg/m³；最大压力0.02MPa；最高货物温度50℃。

★CSMD驾驶室遥控；甲醇燃料；绿色船舶-2。

3.证书（不限于）：

CCS船检证书（一份正本，三份副本）

制造厂证书

其它需要证书

4.所有说明书应至少包含如下内容

（1)设备的详细介绍

（2)操作指南

（3)维护指南

（4)供货商和制造商地址

5.设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

6.铭牌和警示牌为中英文，材料及固定方式按制造厂标准。

7.供货商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。

8.图纸认可

（1）认可资料

在商务合同签定 7 天内，供货商应提供AutoCAD图纸给船厂以供认可。船东、设计院、船厂、供货商联系信息如下：

|  | 船东 | 设计院 | 船厂 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 钟世平 | 石大训 | 王光远 |  |
| 联系电话 | 13996859286 | 13896747181 | 13436135992 |  |

供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见、设计院意见和船厂意见在内的所有认可意见给供货商。

（2）工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄（船东、船厂、设计院各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/设计院/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

（3）完工资料

供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。

9.设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

10.规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

- CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

- CMSA《船用产品检验规则》2024

（3）CMSA《内河散装运输危险化学品船法定检验技术规则》2018

- CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》

- CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

- CCS《材料与焊接规范》2024

- CCS《船舶应用甲醇/乙醇燃料指南》2022

- CMSA《醇燃料动力船舶技术与检验暂行规则》2023

（9）GB3552-2018《船舶水污染物排放控制标准》

（10）其他适用的规范、法规、标准

11.环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动

（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°

二、柴油机主要的技术参数

1、型号:                          xxxxxx

2、额定功率:                      882KW

3、额定转速:                      1000rpm

4、曲轴方向:面对飞轮端：          xxxxxx

5、制造厂:                     xxxxxx

三、齿轮箱主要参数(1台/船)

1、型号:              左机（带75KW发电机）xxxxxx    右机xxxxxx

2、减速比:                        4.04:1

3、额定推力:                      175KN

4、传递能力:                      1.2KW/rpm（正倒车传递能力相同）

5、中心距                         xxxxxx mm

6、型式：输入和输出为垂直异中心，运转方向相反的一级传动结构，具有倒、顺、离合、减速、承受螺旋桨推力的功能，倒顺具有相同传递能力。

- 控制方式：                      DC24V 电控

8、输入方向：面向输出端：          xxxxxx

9、输出方向：面对输出端：         左机逆时针  右机顺时针

10、时间:T≤10S

- 润滑油最高油温:≤80℃

- 机油牌号:    ××××

- 配高弹联轴器、与主机厂飞轮接口相配。

14、右齿轮箱带75kw发电机接口（要求发电机靠船中布置）。

15、仪表及输出接口配置：

（1）提供工作油压力、滑油压力、滑油温度表各1只；

（2）提供润滑油低压报警、滑油高温报警、工作压力低报警的控制器各1只，用以提供无源常开触点，供主机遥控报警使用。

（3）正车、倒车工作指示压力控制器各1只，输出开关量信号（闭合有效）用于遥控正倒车指示；

（4）提供工作油压力传感器1只（供监视台使用），输出4-20mA信号；

（5）带接线盒1只，以上控制器（传感器）对外接线均集中于接线盒。

16、为防油污及便于检修，齿轮箱接线盒安装于齿轮箱周边，随机电缆需预留长度3米以上，且需穿塑料软管保护，机上接线盒防护等级应为 IP44 以上。除本身配接电缆需用的进线填料函外，还需为船厂预留如下填料函 ：通径不小于 28毫米填料函一只，通径不小于 18 毫米填料函 8 只。

17、齿轮箱上所有需外接电缆的设备均需在出厂时将电缆配接至接线盒，配置电缆线应为 2×0.75，并穿塑料软管保护。

18、所有报警值出厂时需整定合格，并有永久性用途（整定值见接线图）。

19、随机资料内含与实际原理相一致的原理接线图。

20、电磁阀接排带指示灯，电磁阀带T型槽锁断电时用于手动应急操作。

21、提供轴系扭振计算书。

22、每船配滑油备品泵一台。

23、每船配电磁阀总成一套。

四、随机资料

1、齿轮箱使用说明书、技术文件及零件目录各一份.

2、船用产品证书（注：齿轮箱证书内必须含无石棉申明）；

3、齿轮箱装箱清单每台一份。

4、齿轮箱随机配件及专用工具。

5、本协议签订后10个工作日内，齿轮箱制造商向船厂提供的齿轮箱外形安装图（含高弹联轴节）电子版（CAD图）。

五、技术服务及质量保证

1、 齿轮箱保修期不低于船舶竣工出厂之日起12个月（以投标文件为准），确因齿箱制造不良造成的质量问题，厂家实行三包。

2 、与遥控供应商做好沟通和接口工作（本船为全电遥控）。

3、 船厂提供柴油机、轴系其他相关扭振计算用参数，供应商收到船厂提供的计算用参数后，在10个工作日内提供扭振计算书。

六、其它

1、本协议各方各执一份。

2、本协议作为购销合同的附件,各方签字后生效。

3、本技术协议未尽事议,协商解决。